Распиновка разъёмов 800 серии

Распиновка силовой колодки

1. GND – ЗЕМЛЯ (минус батареи АКБ)

2. Battery Positive – Постоянное питание (Плюс батареи АКБ)

3. ACC – Плюс после замка зажигания

4. ILL Small Light Detection – Управ вкл. Подсветки дисплея (как правило детектор вкл. фар)

5. Reverse Detection Line – Управление включением режима камеры заднего хода

6. Steering Wheel Learning 2 – Шина обучаемых аналоговых кнопок Key2

7. Steering Wheel Learning 1- Шина обучаемых аналоговых кнопок Key2

8. ANT_POWER – Питание антенный радио 12В.

9. Speaker Front Right (FR-) Выход силовой на динамики ПередПраво-

10 Speaker Rear Left (RL-) Выход силовой на динамики ЗадПраво-

11 Speaker Front Right (FR+) Выход силовой на динамики ПередПраво+

12 Speaker Rear Left (RL+) Выход силовой на динамики ЗадЛево+

13 Speaker Front Left (FL-) Выход силовой на динамики ПередЛево-

14 Speaker Rear Right (RR+) Выход силовой на динамики ЗадПраво+

15 Speaker Front Left (FL+) Выход силовой на динамики ПередЛево+

16 Speaker Rear Right (RR-) Выход силовой на динамики ЗадПраво-

17 Предохранитель вход                                                                                                               18 Предохранитель выход

A Connector Pin Definition (Распиновка разъема A)

A1. -

A2. -

A3. VIDEO IN (видео вход)

A4. -

A5. SIM_VDD

A6. SUB (Выход Сабвуфера)

A7. SIM_RESET

A8. -

A9. SIM_SCLK

A10. GND

A11. SIM_DEC

A12. GND

A13. SIM_DATA

A14. GND

A15. AUX_IN_L

A16. AUDIO_OUT_R

A17. AUX_IN_R

A18. AUDIO_OUT_L

A19. SP_CONT (Управление усилителем. Remote)

A20. GND

B Connector Pin Definition (Разъем для системы 360View)-если есть ПО

B1. CAMERA 5V (Питание камеры 5В)

B2. GND

B3. GND

B4. GND

B5. GND

B6. L_DET (Сигнал левого поворотника)

B7. R_DET Сигнал правого поворотника

B8. 360 Front Video / DVR Front Video Камера Перед хода в системе 360

B9. 360 Right Video / DVR Right Video Камера Правая в системе 360

B10. 360 Rear Video / DVR Rear Video Камера задняя в системе 360

B11. 360 Left Video / DVR Камера левая в системе 360

B12. CAMERA_5V

C Connector Pin Definition

C1. CAN_TXD - Кан шина TX

C2.-

C3. AUDIO OUT R

C4. -

C5. GND

C6. AUDIO OUT L

C8. CAN_RXD - Кан шина Rx

D Connector Pin Definition

D1. USB_OTG-

D2. USB_OTG+

D3. USB5V

D4. GND

E Connector Pin Definition

E1. -

E2. USB_HOST-

E3. USB_HOST+

E4. USB2 D+

E5. USB2 D-

E6. -

F Connector Pin Definition

F1. WIFI ANT –Антенна WIFI

F2. GND CAM

F3. CAM VIN- Видео вход задней камеры

F4. -

F5. BT ANT - Bluetooth Антенна

F6. -

F7. -

F8. -

F9. -

F10. -